衢州职业技术学院

学生床上用品

（学生处）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2018年5月

- 目录

- 第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	12

第五章 应提交的有关材料格式范例	15

第六章 评标办法及评分标准	26

- 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就学生床上用品项目拟采用公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-51

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 参考数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生床上用品 | 2300 | 套 | 500元/套 |

- 三、合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.投标人应为浙江省质量技术监督局2018年2月发布的“2017年浙江省学生用床上用品专项监督抽查结果信息”中产品抽检合格单位（须提供抽检合格相对应的检测报告，复印件装订在投标文件中）。

3.本项目不接受联合体投标。

- 四、招标文件的领取

有意参与投标的投标人请于2018年5月17日至2018年6月6日（公休日除外）上班时间前往衢州职业技术学院行政楼七楼706室登记并申领招标文件(或衢州职业技术学院网www.qzct.net下载)。

- 五、递交投标文件截止及开标时间

2018年6月7日14:00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及开标地点

衢州职业技术学院行政楼七楼710室。届时请投标人的法定代表人或其投标人代表按时参加开标会。

- 七、投标保证金

1．投标保证金10000元整（人民币），缴纳形式：银行转账。

2．供应商应于2018年6月5日16：30时前将投标保证金缴纳至以下单位，注明“项目名称+投标保证金”。

开户单位：衢州职业技术学院，开户银行：中国银行衢州西区支行，帐号：3792 5834 1217。

注：投标保证金不接受个人名义汇款，以到帐时间为准。

- 八、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理。

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 十、质疑和投诉

1．投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 十二、本招标文件由衢州职业技术学院学生处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

招标文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：吴老师  电话：0570-8068457。

衢州职业技术学院招标办公室

2018年5月17日

- 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份、副本伍份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签字或签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 | 格式一 | 1-1 |
| ▲供应商资格声明 | 格式二 | 1-2 |
| ▲投标函 | 格式三 | 1-3 |
| ▲有效的营业执照副本复印件 |  | 1-4 |
| ▲法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-5 |
| ▲被授权人身份证复印件（原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| ▲投标保证金的银行凭证复印件 |  | 1-7 |
| ▲投标人提供近三年检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函复印原件（原件与投标文件一起递交） |  | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

注：合同原件带至开标现场备查。

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 | 格式一 |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供2015年以来的类似案例合同复印件等, 原件与投标文件一起递交。 | 格式五 | 2-2 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-3 |
| ▲规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-4 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-5 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-6 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈。 |  | 2-7 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-8 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-9 |
| ▲技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-10 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-11 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| ▲货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》（符合中小企业相关政策的投标人提供） | 格式十一 | 3-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

▲3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- （五）投标保证金

▲1．投标人须按规定提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

2．中标后投标保证金可自动转为履约保证金（需另外缴纳履约保证金的，则投标保证金在签订合同后退回）。

3．非中标候选人的保证金，在开标结束后的一个月内退回（不计息）。

4．投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的（履约保证金如需另外缴纳的）；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- （六）投标文件的签署

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制、装订投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

▲4．投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

▲5．法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

6．任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7．电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （七）投标文件的密封和标记

▲1．资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

▲2．每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1．投标人请于投标截止时间前将投标文件递交至指定地点，逾期不予接收。

▲2．递交投标文件时需递交投标人的授权代表身份证原件。

- （二）投标文件的修改和撤销

1．投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2．投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4．递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5．实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2．投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3．资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4．投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．询标期间，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标、评标程序

1．主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3．监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场及投标保证金交纳等情况。

4．监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5．监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6．由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7．由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8．最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9．监标人员或公证员宣读公证词；

10．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

- 1．衢州职业技术学院2018年按招生计划预期报到新生数2300人。中标供应商于新生报到日在学校设点，床上用品由学生按中标价格自愿购买。

2．每套床上用品配备如下表：

| 序号 | 品 名 | 规格（cm） | 标 准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 絮棉胎（盖） | 200×150（3公斤） | 原棉三级，重量允差±3﹪ | 1 | 条 |
| 2 | 絮棉胎（垫） | 195×90（2公斤） | 原棉三级，重量允差±3﹪ | 1 | 条 |
| 3 | 被套 | 210×155 | 13372暖色印染布 | 2 | 条 |
| 4 | 床单 | 210×110 | 13372暖色印染布 | 2 | 条 |
| 5 | 枕套 | 42×72 | 13372暖色印染布 | 2 | 只 |
| 6 | 枕芯 | 38×68 | 珍珠棉 | 1 | 只 |
| 7 | 蚊帐 | 206×90×165 | 涤纶20-21眼 | 1 | 顶 |
| 8 | 草席/竹席 | 186×83 |  | 1 | 领 |
| 9 | 枕席 | 47×68 |  | 1 | 只 |
| 10 | 盖被纱布套 | 200×150 |  | 1 | 只 |
| 11 | 垫被纱布套 | 200×90 |  | 1 | 只 |
| 12 | 牛津包 |  |  | 1 | 只 |

注：1．本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．合同报价中需标明主要产品的单价。合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

3．投标方需选送所有物品样品到招标现场，样品中不得有任何投标人信息。中标后样品由招标人封存。

4．以往经验每年购买学生数约为300余人。

- 二、项目要求

1．所有的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂、原装合格产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。货物保存完好，全新从未使用过。如发生所供商品发现不合格的货物材料，或与投标时承诺不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由供货方承担。

2．供货方保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，供货方承担全部责任和后果。

3．参与招标商家于评标时需提供全套样品，中标时封存样品，用于批量收货时验收比对。

4.本次服务期限为二年，中标人在二年合同期内严格履约，所供货物学生评价满意，经双方协商同意，可续签二年。

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 所有产品提供免费质量保证期6个月，3个月内如有质量问题免费换货。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在衢州设有售后服务点，能够在2小时内响应，并妥善处理学生质量投诉和物品更换要求。兑现招标相应中其它增值服务承诺或贫困生优惠措施。 |
| 培训要求 |  |
| 验收要求 | 货物应符合国家规定的相关质量标准及招标文件中规定的质量标准，不得低于中标人提供的样品质量。货物到达招标人单位后，由招标人组织进行验收。 |
| 交货时间 | 新生报到日之前送达，具体时间由双方协商确定。 |
| 交货地点 | 衢州职业技术学院内指定地点。 |
| 付款方式 | 新生报到日学校将协助商家，在校内指定地方设点，由商家自主向学生以中标价出售整套床上用品，收取款项。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就     项目（项目编号：  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织验收。

2.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

质量保证期6个月，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从验收合格后第1天开始计算。

六、货物发售

在学生报到时间内，甲方为乙方提供发售货物场所，乙方负责组织人员以合同价向学生发售货物，收取款项。货物发售完毕，如有余货，乙方必须在一周内清理完毕。六个月后如无质量及服务问题，甲方退还乙方的履约保证金和备品。

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2018-51

项目名称：学生床上用品

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

学生床上用品项目（编号为QZYCG2018-51）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为             元。

3．投标文件有效期为        天

4．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加学生床上用品项目（编号为QZYCG2018-51）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号 | 投标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：节能环保产品清单

节能环保产品清单

项目编号：QZYCG2018-51             项目名称：学生床上用品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （第 22期节能产品政府采购清单） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （第20期环境标志产品政府采购清单） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1．节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2．投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG2018-51     项目名称：学生床上用品

| 序号 | 报价项目 | 金额（元/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整套学生床上用品 |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加业主单位的学生床上用品项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品 40分 | 样品 | 评标委员会成员对各厂商提供的样品（样品由公证或监标人员和工作人员编号）在外观、质量等方面综合比较。若样品质量有差距，依次按每档递减3分打分。 | 40分 |
| 技术综合评审 20分 | 企业资质 （10分） | ①注册商标（2分）：有国家工商局商标局颁发的注册商标的得2分，否则得0分。 | 20分 |
|  |  | ②ISO9001证书（2分）：有专业认证机构颁发的ISO9001证书的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | ③检验报告（4分）：近两年连续有省级纤维检验部门出具的产品抽检报告的得2分，否则得0分；有主要原材料（棉花、花布等）供应商提供的连续近两年的检验报告的得2分，否则得0分。 |  |
|  |  | ④质量跟踪（2分）：进入浙江省质量技术监督部门质量跟踪企业名单的得2分，否则得0分。 |  |
|  | 企业荣誉及业绩 （5分） | 根据企业近两年来获得的荣誉、公益和慈善事业方面的贡献、主要业绩，由评委酌情打分。 |  |
|  | 服务承诺 （5分） | 对售后服务力量、服务方式、服务网点、维护修复时间承诺等进行综合评价，由评委酌情打分。 |  |
| 报价分 40分 | 本项目预算价500元/套。基准价为所有投标人的最低报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。 |  | 40分 |