衢州职业技术学院

会计、金融管理实训室环境建设(第三次)

（经济管理学院）

竞

争

性

磋

商

文

件

衢州职业技术学院

2018年09月

目  录

第一章 磋商公告	1

第二章 磋商须知	2

第三章 采购需求	10

第四章 合同主要条款	16

第五章 应提交的有关材料格式范例	19

第六章 评审办法及评分标准	28

- 第一章 磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就会计、金融管理实训室环境建设(第三次)项目拟采用竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-128

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会计基本技能实训室环境建设项目（含学生桌椅） | 1 | 套 | 详见竞争性磋商文件第三章 | 18.76万元 |
| 2 | 银行综合技能实训中心环境建设项目（含订制配套设施） | 1 | 套 | 详见竞争性磋商文件第三章 | 19.1万元 |

- 三、合格供应商的资格要求

应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；

- 四、竞争性磋商文件的领取

有意参与磋商的供应商请于2018年9月27日至2018年10月10日（公休日除外）上班时间前往衢州职业技术学院行政楼七楼706室登记并申领竞争性磋商文件(或衢州职业技术学院网www.qzct.net下载)。

- 五、递交响应文件截止及磋商时间

递交响应文件截止及磋商时间：2018年10月11日9:00时（北京时间）。

- 六、递交响应文件及磋商地点

递交响应文件及磋商地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室。届时请供应商的法定代表人或其供应商代表按时参加。

- 七、磋商保证金

供应商在规定时间递交响应文件时，必须同时交纳磋商保证金3700元整（人民币）。

磋商保证金支付方式:银行汇款。开户单位：衢州职业技术学院，开户银行：中国银行衢州西区支行，帐号：3792 5834 1217。

- 八、磋商费用：供应商在磋商过程中的一切费用自理。

- 九、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 十、本磋商文件由衢州职业技术学院经济管理学院、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

竞争性磋商文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：黄老师  电话：0570-8068315

衢州职业技术学院招标办公室

2018年9月27日

- 第二章 磋商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“采购人”系组织本次磋商的衢州职业技术学院。

2．“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

3．“货物”系指本次磋商拟采购的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5．“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的供应商

1．响应竞争性磋商文件要求，有提供服务能力，具备本竞争性磋商文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格供应商的资格要求”）。

2．符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1．供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内，以书面形式向采购人纪检监察室提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （八）特别说明

1．多家供应商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体决定）。

2．多家代理商或经销商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第1条规定确定其中一家为有效供应商。

3．供应商磋商时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在成交后取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在预成交供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体参与。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部份组成：

1．磋商公告；

2．磋商须知；

3．采购需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评审办法及评分标准。

- （二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1．供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在磋商截止时间至少5日前以书面形式要求采购人澄清，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更或澄清公告，公告内容作为竞争性磋商文件的构成部分。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2．竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

▲响应文件由资信部分、技术部分和报价部分组成，统一按顺序装订成一册并需提供正本壹份、副本叁份。每本封面均应加盖单位公章及法定代表人（或负责人）代表或委托代表的签字或签章。

- 响应文件内容及封装顺序：

- 1．响应文件外封面（格式一）

- 2．评分索引表

- 3．响应文件目录

- 4．资信部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| ▲供应商资格声明 | 格式二 | 1-1 |
| ▲竞争性磋商函 | 格式三 | 1-2 |
| ▲有效的营业执照副本复印件 |  | 1-3 |
| ▲法定代表人授权委托书复印件（原件与响应文件一起递交） | 格式四 | 1-4 |
| ▲被授权人身份证复印件（原件与响应文件一起递交） |  | 1-5 |
| ▲磋商保证金的银行凭证复印件（原件与响应文件一起递交） |  | 1-6 |
| 供应商同类项目实施一览表，提供2016年以来（以合同签订时间为准）内，单个合同金额在10万元及以上类似案例合同复印件等, 原件与响应文件一起递交。 | 格式五 | 1-7 |
| 供应商认为需投递的其他资格证明文件，如自主创新、节能环保、质量管理和质量保证体系等。 |  | 1-8 |

注：合同原件带至磋商现场备查。

- 5．技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| ▲规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-3 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-4 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-5 |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈。 |  | 2-6 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-7 |
| ▲技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-8 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 2-9 |

- 6．报价部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| ▲报价一览表 | 格式八 | 3-1 |
| ▲货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-2 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 3-3 |

- （二）响应文件的语言及计量

▲1．响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1．报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

▲2．报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

▲3．响应文件最终报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4．算术错误将按以下方法更正：磋商时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应将被拒绝。

- （四）磋商响应有效期

▲1．从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长响应文件有效期的供应商将不会被要求和允许修正响应文件，而只会被要求相应地延长其磋商响应及保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- （五）磋商保证金

▲1．供应商须按规定提交磋商保证金，否则其磋商响应将被拒绝。

2．成交后磋商保证金可自动转为履约保证金（需另外缴纳履约保证金的，则磋商保证金在签订合同后退回）。

3．非成交供应商的保证金，在磋商结束后的一个月内退回（不计息）。

4．供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商响应有效期内撤回磋商响应的；

（2）成交人未能按本须知规定交纳履约保证金的（履约保证金如需另外缴纳的）；

（3）成交人未能按本须知规定签订合同的；

（4）供应商相互串通参与磋商响应的；

（5）供应商拒绝按照本须知的相关规定修正磋商报价的；

（6）供应商在磋商响应过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- （六）响应文件的签署

1．供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式顺序编制、装订响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

▲2．供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，响应文件须清楚地标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

▲3．响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人代表或经正式授权的代表在响应文件封面上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

▲4．供应商提供的响应文件正本内的各种复印件需加盖供应商公章。

▲5．法定代表人授权委托书、资格声明书、竞争性磋商函、报价一览表、报价明细表等必须按照格式规定必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

6．任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

7．电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （七）响应文件的密封和标记

▲1．响应文件需密封并在包装袋封口及相关部位加盖供应商单位公章及授权代表签名或盖章。

▲2．包装袋封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称等。

- 四、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间及地点

1．供应商请于磋商截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收。

▲2．递交响应文件时需递交供应商的授权代表身份证原件。

- （二）响应文件的修改和撤销

1．供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的递交响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2．供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交响应文件截止期之后，供应商未经允许不得对其响应文件做任何修改。

4．递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件，否则其保证金将按照本竞争性磋商文件的规定被没收。

5．实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得随意通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况按照竞争性磋商规则要求供应商对响应文件作出修改或重新制作响应文件，供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，但不得超出响应文件的范围。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 五、无效的响应文件

如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1．由于包装不妥或未按规定要求包装，响应文件在送交途中严重破损或失散的；

2．响应文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法定代表人代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3．超出经营范围的；

4．资信材料不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5．授权代表未能出具身份证明或与法定代表人授权书中的授权代表身份不符的；

6．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

7．响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

8．磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

9．出现影响采购公正的违法违规行为的；

10．报价超出最高限价的；

11．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、磋商、评审和定标

- （一）磋商

1.采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。供应商的法定代表人或其授权代表应参加磋商会并签到。

- （二）磋商小组

1．磋商小组由3人组成，按照政府采购法相关规定在磋商前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．磋商期间，供应商法定代表人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）磋商、评审程序

1．主持人宣布磋商截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和磋商会议开始。

2．主持人介绍参加磋商会的人员，宣布评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3．监标人员或公证员确认供应商法定代表人或授权代表资格、到场及磋商保证金交纳等情况。

4．监标人员或公证员检查各供应商的标函密封、标记情况。

5．由监标人员或公证员按磋商响应文件递交时间的顺序当众启封各供应商的响应文件，送磋商小组进行审查。

6．磋商小组对各供应商的响应文件进行资格及技术评审，并按响应文件开启的顺序与供应商进行磋商，磋商可以进行多轮。

7．在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，　　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

8．供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求对响应文件进行补充、修改或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，磋商小组对各供应商修改或重新提交的响应文件进行再次评审。

9. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，并送磋商小组进行审查。最后报价是磋商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

10. 磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审，技术及资信得分与报价分加计总分即为各供应商的最后总分，磋商小组按照总分得分由高到低的顺序确定成交候选供应商，以总分最高者为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

11．监标人员或公证员宣读公证词；

12．磋商会结束。

- （四）定标

评审结束后，经公示五个工作日无异议后，由衢州职业技术学院招标办公室向成交人签发《成交通知书》。

- 七、合同授予

1．成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同

2．成交人拖延、拒签合同的，将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

3．竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效磋商响应文件。

- 项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会计基本技能实训室环境建设 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 会计基本技能实训室学生桌椅 | 详见技术要求 | 批 | 1 |
| 3 | 银行综合技能实训中心环境建设 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 银行综合技能实训中心订制配套设施 | 详见技术要求 | 批 | 1 |

- 二、项目要求及技术参数

（一）会计基本技能实训室

1. 会计基本技能实训室环境建设主要内容包括：吊顶施工（含灯具）、防静电地板、强弱电施工、白板安装、墙面（含窗台石材）施工等项目。（工程量清单仅供参考，具体施工以设计图纸为准，环境建设施工设计图纸,请到衢州职业技术学院网站www.qzct.net相关公告中下载，项目技术联系人，黄老师 13857015980）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 木门 | 900*2100单扇木门安装（含门套） | 樘 | 1 |
| 1-2 | 防静电活动地板 | 原水磨石楼面清洗，仿地砖静电地板600×600×25铺设 | m2 | 108.07 |
| 1-3 | 防静电踢脚线 | 仿地砖静电地板踢脚线 | m2 | 6.56 |
| 1-4 | 墙面一般抹灰 | 12厚1：2.5水泥砂浆墙面抹灰 | m2 | 106.21 |
| 1-5 | 窗台面 | 米黄色大理石窗台面（参考已装修部分） | m2 | 1 |
| 1-6 | 吊顶天棚 | 平面轻钢龙骨（U50型），安在U型轻钢龙骨上9.5厚纸面石膏板平面天棚饰面 | m2 | 53.70 |
| 1-7 | 格栅吊顶 | 平面轻钢龙骨（U50型），黑色铝格栅吊顶 | m2 | 50.05 |
| 1-8 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷乳胶漆 二遍 | m2 | 106.21 |
| 1-9 | 白板 | 成品白板黑板1350*3000安装 | 块 | 1 |
| 1-10 | 原教室舞蹈房落地光镜、栏杆拆除 | 原教室舞蹈房落地光镜、栏杆拆除，垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | 项 | 1 |
| 1-11 | 立面抹灰层拆除 | 水泥砂浆墙面抹灰层拆除，垃圾外运，运距由中标人自行考虑 | m2 | 106.21 |
| 1-12 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 台 | 1 |
| 1-13 | 配线 | 管内穿线WDZ-BY-2*16+WDZ-BYR-1*16 | m | 25.00 |
| 1-14 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC50mm | m | 25.00 |
| 1-15 | 插座 | 单相暗插座安装 120V 10A 120型 5孔 | 个 | 8 |
| 1-16 | 插座 | 单相暗插座安装 250V 16A 86型 5孔 | 个 | 2 |
| 1-17 | 插座 | 埋地单相安全插座安装250V 10A 120型 | 个 | 30 |
| 1-18 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装 150*75mm | m | 20.00 |
| 1-19 | 配线 | 管内穿线WDZ-BY-2*2.5+WDZ-BYR-1*2.5 | m | 88.85 |
| 1-20 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20mm | m | 47.70 |
| 1-21 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC20mm | m | 41.15 |
| 1-22 | 配线 | 管内穿线WDZ-BY-2*4+WDZ-BYR-1*4 | m | 67.90 |
| 1-23 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25mm | m | 68.20 |
| 1-24 | 照明开关 | 扳式暗开关安装(单控) 双联250V 10A 86型 | 个 | 2 |
| 1-25 | 照明开关 | 扳式暗开关安装(单控) 三联250V 10A 86型 | 个 | 2 |
| 1-26 | 普通灯具 | 5W筒灯安装 | 套 | 12 |
| 1-27 | 普通灯具 | 20WLED平板灯安装，带人体感应 | 套 | 12 |
| 1-28 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装200*100mm | m | 11.00 |
| 1-29 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 套 | 1 |
| 1-30 | 原教室内电气管线拆除，垃圾外运 | 原教室内电气管线拆除，垃圾外运 | 项 | 1 |
| 1-31 | 双绞线缆 | 1.规格：4对Cat6-UTP4P; 2.敷设方式：桥架、穿钢管和活动地板等 | m | 96.80 |
| 1-32 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管KBG16 | m | 18.60 |
| 1-33 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管KBG20 | m | 78.20 |
| 1-34 | 信息插座 | 平推滑开式单口信息地面插座，86型暗盒，面板 | 个 | 1 |
| 1-35 | 信息插座 | 平推滑开式双口插座（模块），86暗盒 | 个 | 30 |
| 1-36 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统试运行500个信息点以下 | 套 | 1 |
| 1-37 | 单模光缆 | 1.规格：12芯 2.敷设方式：桥架、穿钢管 | m | 50.00 |
| 1-38 | 大对数电缆 | 1．规格：50对。 2．敷设方式：桥架及线槽、活动地板 | m | 50.00 |
| 1-39 | 配线架 | 规格：48 | 个 | 1 |
| 1-40 | 配线架 | 48对配线架 | 个 | 1 |
| 1-41 | 配线架 | 12口光纤配线架 | 个 | 5 |

附：环境建设施工设计图纸

2.会计基本技能实训室学生桌椅

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 学生桌 | 大五边形拼接实训桌，每边外部宽度不低于85CM，桌面多层实木板，浅蓝色亚光烤漆，中间带孔，用于走线；不锈钢桌脚，桌面下配备键盘架；每张桌子下方配备两个票据收纳柜（宽400*深450*高650，最下面抽屉1层，上面两层共6个格，下装万向活动轮）；投标需提供设计图样，注明订制前制作工艺、颜色、外观设计等可经采购人审核确认。 | 张 | 10 |
| 2-2 | 学生椅 | 钢质黑色真皮靠背凳，投标人在投标文件中需提供实拍图样。 | 张 | 50 |

（二）银行综合技能实训中心

3.银行综合技能实训中心环境建设主要内容包括：吊顶施工（含灯具）、防静电地板、强弱电施工、白板安装、墙面（含窗台石材）施工等项目。（工程量清单仅供参考，具体施工以设计图纸为准，环境建设施工设计图纸,请到衢州职业技术学院网站www.qzct.net相关公告中下载，项目技术联系人，黄老师 13857015980）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 防静电活动地板 | 原水磨石楼面清洗，仿地砖静电地板600×600×25铺设 | m2 | 110.13 |
| 3-2 | 防静电踢脚线 | 仿地砖静电地板踢脚线 | m2 | 6.38 |
| 3-3 | 墙面一般抹灰 | 12厚1：2.5水泥砂浆墙面抹灰 | m2 | 106.23 |
| 3-4 | 窗台面 | 米黄色大理石窗台面（参考已装修部分） | m2 | 1 |
| 3-5 | 吊顶天棚 | 平面轻钢龙骨（U50型），安在U型轻钢龙骨上9.5厚纸面石膏板平面天棚饰面 | m2 | 55.76 |
| 3-6 | 格栅吊顶 | 平面轻钢龙骨（U50型），黑色铝格栅吊顶 | m2 | 50.05 |
| 3-7 | 墙面喷刷涂料 | 墙面刷乳胶漆二遍 | m2 | 106.23 |
| 3-8 | 白板 | 成品白板黑板1350*3000安装 | 块 | 1 |
| 3-9 | 立面抹灰层拆除 | 水泥砂浆墙面抹灰层拆除，垃圾外运，运距由中标人自行考虑 | m2 | 106.23 |
| 3-10 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 | 台 | 1 |
| 3-11 | 配线 | 管内穿线WDZ-BY-2*16+WDZ-BYR-1*16 | m | 25.00 |
| 3-12 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC50mm | m | 25.00 |
| 3-13 | 插座 | 单相暗插座安装 120V 10A 120型 5孔 | 个 | 8 |
| 3-14 | 插座 | 单相暗插座安装 250V 16A 86型 5孔 | 个 | 2 |
| 3-15 | 插座 | 埋地单相安全插座安装250V 10A 120型 | 个 | 30 |
| 3-16 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装 150*75mm | m | 20.00 |
| 3-17 | 配线 | 管内穿线WDZ-BY-2*2.5+WDZ-BYR-1*2.5 | m | 88.85 |
| 3-18 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20mm | m | 47.70 |
| 3-19 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配PVC20mm | m | 41.15 |
| 3-20 | 配线 | 管内穿线WDZ-BY-2*4+WDZ-BYR-1*4 | m | 67.90 |
| 3-21 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25mm | m | 68.20 |
| 3-22 | 照明开关 | 扳式暗开关安装(单控) 双联250V 10A 86型 | 个 | 2 |
| 3-23 | 照明开关 | 扳式暗开关安装(单控) 三联250V 10A 86型 | 个 | 2 |
| 3-24 | 普通灯具 | 5W筒灯安装 | 套 | 12 |
| 3-25 | 普通灯具 | 20WLED平板灯安装，带人体感应 | 套 | 12 |
| 3-26 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装200*100mm | m | 13.00 |
| 3-27 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电系统调试 (综合) | 套 | 1 |
| 3-28 | 原教室内电气管线拆除，垃圾外运 | 原教室内电气管线拆除，垃圾外运 | 项 | 1 |
| 3-29 | 双绞线缆 | 1.规格：4对Cat6-UTP4P; 2.敷设方式：桥架、穿钢管和活动地板等 | m | 98.80 |
| 3-30 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管KBG16 | m | 20.60 |
| 3-31 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管KBG20 | m | 78.20 |
| 3-32 | 信息插座 | 平推滑开式单口信息地面插座，86型暗盒，面板 | 个 | 1 |
| 3-33 | 信息插座 | 平推滑开式双口插座（模块），86暗盒 | 个 | 30 |
| 3-34 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统试运行500个信息点以下 | 套 | 1 |
| 3-35 | 单模光缆 | 1.规格：12芯 2.敷设方式：桥架、穿钢管 | m | 50.00 |
| 3-36 | 大对数电缆 | 1．规格：50对。 2．敷设方式：桥架及线槽、活动地板 | m | 50.00 |
| 3-37 | 配线架 | 规格：48 | 个 | 1 |
| 3-38 | 配线架 | 48对配线架 | 个 | 1 |
| 3-39 | 配线架 | 12口光纤配线架 | 个 | 5 |

附：环境建设施工设计图纸

4.银行综合技能实训中心订制配套设施

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 客户教育宣传展示板 | 展示架整体尺寸（有顶部LOGO夹）：长45CM*宽45CM*高167CM；每格口袋尺寸：内宽21.3CM*内厚2.5CM*内高24CM；可以摆放A4大小之内彩页，杂志，画册等多种类型纸类产品；置物铁网可以旋转。 | 套 | 8 |
| 4-2 | 客户便民服务箱 | 完全仿照银行真实环境定制，可挂壁式，铝合金框架，金属包边，自带转舌锁，内部分层分格。尺寸约：350*130*420mm。内部应含有急救包、五金工具包、针线包、老花镜、防暑药、感冒药、降压药、应急办公用纸笔、盲文纸、助听器、打气筒等便民工具设施。 | 套 | 1 |
| 4-3 | 电子银行柜台用客户桌椅 | 完全仿照银行真实环境定制，电子银行桌采用E1级环保板材，标准配置一体桌，高密度板烤漆,桌面厚度>=18mm。桌面尺寸：120*80cm。座椅人体工程学设计，久坐不易疲劳；可升降、旋转、滚动；滚轮可360度灵活旋转，静音且减少对地板伤害；50mm或以上升降行程，2.5mm钢板品牌厂商气压棒，一体式防爆设计保证安全。尺寸不小于椅宽510mm*座深480mm*椅高960mm。投标商需提交设计图样和工艺参数，产品订制前，产品的最终外观、配色、样式的确定需得到招标人同意。 | 套 | 4 |
| 4-4 | 填单台 | 完全仿照银行真实环境定制，采用E1级环保板材，高密度板烤漆。填单台尺寸：160*45*110cm。玻璃票据分格，钢制锁具，不锈钢铰链，三节静音轨道。投标商需提交设计图样和工艺参数，产品订制前，产品的最终外观、配色、样式的确定需得到招标人同意。 | 套 | 1 |
| 4-5 | 展示（期刊）架 | 采用冷轧钢板，采用弧形可调节搁板搁板，期刊架每层可平铺4本A4杂志。主体尺寸1850*900*350mm，共6层板。 | 台 | 2 |
| 4-6 | 金融商品实物展示柜 | 木质烤漆+钢化玻璃，尺寸1400*550*900h，静音式抽屉，E1级高密度板材，内置LED等开关，二三电源插座，根据力学原理设计，具备抗压称重能力。 | 组 | 2 |
| 4-7 | 大堂咨询服务台含椅 | 完全仿照银行真实环境定制，服务台尺寸320*60*100cm，拐角60*60*100cm。E1级环保板材，底脚不锈钢包边，带抽屉锁，不锈钢三节导轨，不锈钢铰链。座椅人体工程学设计，久坐不易疲劳；可升降、旋转、滚动；滚轮可360度灵活旋转，静音且减少对地板伤害；50mm或以上升降行程，2.5mm钢板品牌厂商气压棒，一体式防爆设计保证安全。尺寸不小于椅宽510*座深480*椅高960。投标商需提交设计图样和工艺参数，产品订制前，产品的最终外观、配色、样式的确定需得到招标人同意。 | 套 | 1 |
| 4-8 | 银行柜台桌含椅（高柜） | 完全仿照真实银行柜台定制，台面为人造石，并在台面下方设置灯带。客户与柜员共同用同一台面，柜台内设置组合式员工侧柜，并采用多格式设计，分别放置工作表单及办公用品。透明玻璃。高柜员工及客户座椅采用人体工学曲线靠背设计，弓形脚。复合网布，加厚坐垫，弧面L扶手。投标商需提交设计图样和工艺参数，产品订制前，产品的最终外观、配色、样式的确定需得到招标人同意。 | 套 | 2 |
| 4-9 | 银行柜台桌含椅（低柜） | 完全仿照银行真实环境定制，柜台桌子尺寸140*90*130cm（包含侧板），侧柜尺寸100*45*65cm，E1级环保板材，带穿线孔。办公椅人体工学曲线靠背设计，弓形脚。复合网布，加厚坐垫，弧面L扶手。座椅人体工程学设计，久坐不易疲劳；可升降、旋转、滚动；滚轮可360度灵活旋转，静音且减少对地板伤害；50mm或以上升降行程，2.5mm钢板品牌厂商气压棒，一体式防爆设计保证安全。尺寸不小于椅宽510*座深480*椅高960。投标商需提交设计图样和工艺参数，产品订制前，产品的最终外观、配色、样式的确定需得到招标人同意。 | 套 | 2 |

注：▲2-1,2-2,4-1,4-2,4-3,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9最终报价的最高限价108600元，环境建设最终报价的最高限价270000元，高于最终报价的最高限价的为无效投标文件。

- 三、商务要求表

| ▲质保期 | 一年。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 装修部件要求保修一年，家具按国家三包进行保修。 |
| 验收要求 | 试运行30天后验收 |
| 交货时间 | 本项目所列所有设备系统在合同签订后10天内提供安装图纸， 60天内设备全部到货。若供应商未按时交货，每迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。设备到货后10 天内完成安装调试工作。 |
| 交货地点 | - 本项目到货目的地为衢州职业技术学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 产品安装调试完成并经验收合格后，支付合同总额的90%，同时退还履约保证金。余款在验收合格满一年后且无质量及服务问题一次性付清（不计息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 订制设备图样需经使用部门确认后方可进行制作。 |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金（￥     ）。余款作为质量保证金，质量保证期满后且无质量及服务问题一次性付清(不计息)。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：响应文件封面及封口格式

响应文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2018-128

项目名称：会计、金融实训室环境建设（第三次）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

供应商名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是磋商人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与磋商人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

供应商公章：                                年   月   日

- 格式三：竞争性磋商函

竞争性磋商函

致：衢州职业技术学院

(供应商单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

会计、金融实训室环境建设（第三次）项目（编号为QZYCG2018-128）磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1．提供磋商须知规定的全部响应文件。

2．由                   （银行名称）出具的磋商保证金保函、汇票或支票（打√），金额为             元。

3．响应文件有效期为        天

4．供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商须知的各

项要求。

5．若成交，供应商将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

6．同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

7．我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                         （公章）

全权代表签字：                 日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（供应商全称）                     法定代表人

授权          （授权代表名称）为全权代表，参加会计、金融实训室环境建设（第三次）项目编号：QZYCG2018-128磋商，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：供应商同类项目实施情况一览表

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式七：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2018-128     项目名称：会计、金融实训室环境建设（第三次）

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 第六章 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

1．本次评审采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为供应商的各项得分。

3．成交候选资格按合格供应商的评审得分由高到低排列；得分相同的，按报价由低到高排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的供应商为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

- 二、评审内容及评审标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 报价 | 本项目最高限价：37.86万元，基准价为所有供应商有效报价的最低价，磋商报价得分=(基准价／报价)×40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其磋商无效。 | 40分 |
| 资信分 | 基本情况 | 根据供应商综合实力进行打分。 | 4分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 2016年以来(以签订合同时间为准)的类似项目且合同金额在10万元（含10万）以上合同复印件，1个项目得2分，最高得分6分，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 技术方案 50分 | 学生桌椅及配套设施部分 | 与采购需求性能指标要求基本符合的得14分，每有一项配置参数正偏离于配置要求的加0.5分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减0.5分。 | 20分 |
|  | 装修部分 | 根据材料选用、施工方案、过程组织等酌情打分。 | 20分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等酌情打分。 | 8分 |
|  | 标书制作 | 根据标书制作情况打分。 | 2分 |